EducarSpiconLib

合同会社 S-coRT技研

2024年04月12日

目次

〇 改訂履歴	4

〇 依存ライブラリ	5

〇 構造体	6

関数Reference	7

セットアップ関数	7

ロボットのセットアップ--- void robotSetup(void)	7

車輪用基本関数	7

左車輪pwm出力--- void wh_motorOutputL(int)	7

右車輪pwm出力--- void wh_motorOutputR(int)	7

左車輪角度計算--- void wh_calAngleL(void)	7

右車輪角度計算--- void wh_calAngleR(void)	8

左車輪角速度計算--- void wh_calAngVelL(void)	8

右車輪角速度計算--- void wh_calAngVelR(void)	8

左車輪角度取得--- float wh_getAngleL(void)	8

右車輪角度取得--- float wh_getAngleR(void)	8

左車輪角速度取得--- float wh_getAngVelL(void)	9

右車輪角速度取得--- float wh_getAngVelR(void)	9

左車輪目標角速度取得--- float wh_getGoalAngVelL(void)	9

右車輪目標角速度取得--- float wh_getGoalAngVelR(void)	9

車輪用制御関数	10

左車輪PID角度制御--- int wh_pidAngleL(float, float, float, float)	10

右車輪PID角度制御--- int wh_pidAngleR(float, float, float, float)	10

左車輪PI角速度制御--- int wh_piAngVelL(float, float, float)	10

左車輪PI角速度制御--- int wh_piAngVelR(float, float, float)	10

左車輪定速軌道生成--- int wh_calConstVelTrajectoryL(float)	10

右車輪定速軌道生成--- int wh_calConstVelTrajectoryR(float)	10

移動ロボット用運動学関数	11

ロボット前方速度計算--- void rb_calFowardVelocity()	11

ロボット旋回速度計算--- void rb_calSteeringVelocity()	11

ロボット前方速度取得--- float rb_getFowardVelocity()	11

ロボット旋回速度取得--- float rb_getSteeringVelocity()	11

ロボット前方移動距離計算--- void rb_calFowardDistance()	11

ロボット旋回角度計算--- void rb_calSteeringRadan()	12

ロボット前方移動距離取得--- float rb_getFowardDistance()	12

ロボット旋回角度取得--- float rb_getSteeringRadian()	12

ロボットX方向速度計算--- void rb_calVx()	12

ロボットY方向速度計算--- void rb_calVy()	12

ロボットX方向速度取得--- float rb_getVx()	12

ロボットY方向速度取得--- float rb_getVy()	13

ロボットX位置計算--- void rb_calPx()	13

ロボットY位置計算--- void rb_calPy()	13

ロボットX位置取得--- float rb_getPx()	13

ロボットY位置取得--- float rb_getPy()	13

逆運動学計算--- float rb_calDiffWheelGoalAngularVelocity(float, float)	14

Sampleプログラム1	15

定速走行(WIFIインタフェース)	15

Sampleプログラム2	16

定速走行(Serial インタフェース)	16

この説明書は、教育用移動ロボットEduCar-spicon移動ロボット用のライブライである．

〇 改訂履歴

- 2024.04.xx: mobileRobotLib α版

〇 依存ライブラリ

- エンコーダ用

RotaryEncoder class

- getPosition();

- tick();

- I2C通信用

Wire class

- begin();

- beginTransmission();

- write();

- endTransmission();

- read();

〇 構造体

Wheel構造体

typedef struct __wheel_type{ float newAng; //車輪現在角度(deg) float newAngVel; //車輪現在角速度(deg/s) float ang_d; //車輪目標角度(deg) float angVel_d; //車輪目標角速度(deg/s) float duty; //車輪駆動用duty比 float ang_g; //車輪最終目標角度(deg) float angVel_g; //車輪最終目標角速度(deg/s) }Wheel;

DiffWheelRobot 構造体

typedef struct __diffwheelrobot_type{ float pf; //ロボット前方移動距離(m) float vf; //ロボット前方移動速度(m/s) float px; //ロボットX位置(m) float vx; //ロボットX方向速度(m/s) float py; //ロボットy位置(m) float vy; //ロボットy方向速度(m/s) float phi; //ロボット旋回角度(rad) float dphi; //ロボット旋回角速度(rad/s) float vf_d; //ロボット目標前方移動速度(m/s) float dphi_d; //ロボット目標旋回速度(rad/s) }DiffWheelRobot;

関数Reference

セットアップ関数

ロボットのセットアップ--- void robotSetup(void)

| 説 明： | ロボットの各種セットアップ関数．PWM用のpinモード設定，エンコーダ用の設定，慣性センサMPU6050の設定を行う. ArduinoIDEのプログラムの void setup()内に記述する． |
| --- | --- |
| 引 数： | なし |
| 返り値： | なし |
| 使い方： | robotSetup(); |

車輪用基本関数

左車輪pwm出力--- void wh_motorOutputL(int)

| 説 明： | 制御入力(duty比)を受けて左側車輪のモータドライバにpwmを出力する． 内部で-100～100%に制限される． |
| --- | --- |
| 引 数： | int 型のduty比 |
| 返り値： | なし |
| 使い方： | int my_lw.duty = 50; wh_motorOutputL(my_lw.duty); |

右車輪pwm出力--- void wh_motorOutputR(int)

| 説 明： | 制御入力(duty比)を受けて右側車輪のモータドライバにpwmを出力する． 内部で-100～100%に制限される． |
| --- | --- |
| 引 数： | int型のduty比 |
| 返り値： | なし |
| 使い方： | int my_rw.duty = 50; wh_motorOutputR(my_rw.duty); |

左車輪角度計算--- void wh_calAngleL(void)

| 説 明： | 左車輪の角度(degree)を計算してfloat型のlwh.newAng変数に格納する． |
| --- | --- |
| 引 数： | なし |
| 返り値： | なし |
| 使い方： | wh_calAngleL(); |

右車輪角度計算--- void wh_calAngleR(void)

| 説 明： | 右車輪の角度(degree)を計算してfloat型のrwh.newAng変数に格納する． |
| --- | --- |
| 引 数： | なし |
| 返り値： | なし |
| 使い方： | wh_calAngleR(); |

左車輪角速度計算--- void wh_calAngVelL(void)

| 説 明： | 左車輪の角速度(deg/s)を計算してfloat型のlwh.newAngVel変数に格納する． |
| --- | --- |
| 引 数： | なし |
| 返り値： | なし |
| 使い方： | wh_calAngVelL(); |

右車輪角速度計算--- void wh_calAngVelR(void)

| 説 明： | 右車輪の角速度(deg/s)を計算してfloat型のlwh.newAngVel変数に格納する． |
| --- | --- |
| 引 数： | なし |
| 返り値： | なし |
| 使い方： | Wh_calAngVelR(); |

左車輪角度取得--- float wh_getAngleL(void)

| 説 明： | 左車輪の角度(degree)を取得する．wh_calAngleL()を先に実行して角度を更新しておく必要がある． |
| --- | --- |
| 引 数： | なし |
| 返り値： | float型の角度(degree) |
| 使い方： | float lw_newAng; wh_calAngleL(); my_lw.newAng = wh_getAngleL(); |

右車輪角度取得--- float wh_getAngleR(void)

| 説 明： | 右車輪の角度(degree)を取得する．wh_calAngleR()を先に実行して角度を更新しておく必要がある． |
| --- | --- |
| 引 数： | なし |
| 返り値： | float型の角度(degree) |
| 使い方： | float rw_newAng; wh_calAngleR(); my_rw.newAng = wh_getAngleR(); |

左車輪角速度取得--- float wh_getAngVelL(void)

| 説 明： | 左車輪の角速度(deg/s)を取得する．wh_calAngVelL()を先に実行して角度を更新しておく必要がある． |
| --- | --- |
| 引 数： | なし |
| 返り値： | float型の角速度(deg/s) |
| 使い方： | float lw_newAngVel; wh_calAngVelL(); my_lw.newAngVel = wh_getAngVelL(); |

右車輪角速度取得--- float wh_getAngVelR(void)

| 説 明： | 右車輪の角度(degree)を取得する．wh_calAngleR()を先に実行して角度を更新しておく必要がある． |
| --- | --- |
| 引 数： | なし |
| 返り値： | float型の角速度(deg/s) |
| 使い方： | wh_calAngVelR(); my_rw.newAngVel = wh_getAngVelR(); |

左車輪目標角速度取得--- float wh_getGoalAngVelL(void)

| 説 明： | 左車輪の目標角速度(rad/s)を取得する rb_calDiffWheelGoalAngularVelocity()の結果をリターンする． |
| --- | --- |
| 引 数： | なし |
| 返り値： | float型の目標角速度(deg/s) lwh.angvel_d |
| 使い方： | rb_calDiffWheelGoalAngularVelocity(my_rb.vf_d, my_rb.dphi_d); my_lw.angVeld_d = wh_getGoalAngVelL()*Rad2Deg; |

右車輪目標角速度取得--- float wh_getGoalAngVelR(void)

| 説 明： | 右車輪の目標角速度(rad/s)を取得する rb_calDiffWheelGoalAngularVelocity()の結果をリターンする |
| --- | --- |
| 引 数： | なし |
| 返り値： | float型の目標角速度(deg/s) rwh.angvel_d |
| 使い方： | rb_calDiffWheelGoalAngularVelocity(my_rb.vf_d, my_rb.dphi_d); my_rw.angVeld_d = wh_getGoalAngVelR()*Rad2Deg; |

車輪用制御関数

左車輪PID角度制御--- int wh_pidAngleL(float, float, float, float)

| 説 明： | 左車輪を目標角度に追従するようPID制御する． |
| --- | --- |
| 引 数： | (目標角度、Pゲイン、Dゲイン、Iゲイン ) |
| 返り値： | 制御入力用duty値 |
| 使い方： | my_lw.duty = wh_pidAngleL(my_lw.ang_d, 1, 0.1, 0); |

右車輪PID角度制御--- int wh_pidAngleR(float, float, float, float)

| 説 明： | 右車輪を目標角度に追従するようPID制御する． |
| --- | --- |
| 引 数： | (目標角度、Pゲイン、Dゲイン、Iゲイン ) |
| 返り値： | 制御入力用duty値 |
| 使い方： | my_rw.duty = wh_pidAngleR(my_rw.ang_d, 1, 0.1, 0); |

左車輪PI角速度制御--- int wh_piAngVelL(float, float, float)

| 説 明： | 左車輪を目標角速度に追従するようPI制御する． |
| --- | --- |
| 引 数： | (目標角度、Pゲイン、Iゲイン ) |
| 返り値： | 制御入力用duty値 |
| 使い方： | my_lw.duty = wh_piAngVelL(my_lw.angVel_d, 1, 0.1); |

左車輪PI角速度制御--- int wh_piAngVelR(float, float, float)

| 説 明： | 右車輪を目標角速度に追従するようPI制御する． |
| --- | --- |
| 引 数： | (目標角度、Pゲイン、Iゲイン ) |
| 返り値： | 制御入力用duty値 |
| 使い方： | my_rw.duty = wh_pidAngVelR(my_rw.angVel_d, 1, 0.1); |

左車輪定速軌道生成--- int wh_calConstVelTrajectoryL(float)

| 説 明： | 左車輪を定速回転させるための角度を計算する． |
| --- | --- |
| 引 数： | 最終目標角速度vel_f |
| 返り値： | 目標角度angle_d |
| 使い方： | my_lw.ang_d = wh_calConstVelTrajectoryL(my_lw.vel_f); |

右車輪定速軌道生成--- int wh_calConstVelTrajectoryR(float)

| 説 明： | 右車輪を定速回転させるための角度を計算する． |
| --- | --- |
| 引 数： | 最終目標角速度vel_f |
| 返り値： | 目標角度angle_d |
| 使い方： | my_rw.ang_d = wh_calConstVelTrajectoryL(my_rw.vel_f); |

移動ロボット用運動学関数

ロボット前方速度計算--- void rb_calFowardVelocity()

| 説 明： | 左右車輪の角速度から前方速度(m/s)を計算する． |
| --- | --- |
| 引 数： | なし |
| 返り値： | なし |
| 使い方： | rb_calFowardVeloity(); |

ロボット旋回速度計算--- void rb_calSteeringVelocity()

| 説 明： | 左右車輪の角速度から旋回角速度(rad/s)を計算する． |
| --- | --- |
| 引 数： | なし |
| 返り値： | なし |
| 使い方： | rb_calSteeringVeloity(); |

ロボット前方速度取得--- float rb_getFowardVelocity()

| 説 明： | 移動ロボットの前方速(m/s)度を取得する． |
| --- | --- |
| 引 数： | なし |
| 返り値： | ロボットの前方速度dwr.vf |
| 使い方： | rb_calFowardVeloity(); my_rb.vf = rb_getFowardVelocity(); |

ロボット旋回速度取得--- float rb_getSteeringVelocity()

| 説 明： | 左右車輪の角速度から旋回角速度(rad/s)を計算する． |
| --- | --- |
| 引 数： | なし |
| 返り値： | ロボットの旋回速度dwr.dphi |
| 使い方： | rb_calSteeringVeloity(); my_rb.dphi = rb_getSteeringVelocity(); |

ロボット前方移動距離計算--- void rb_calFowardDistance()

| 説 明： | 前方速度と旋回速度から前方移動距離(m)を計算する． |
| --- | --- |
| 引 数： | なし |
| 返り値： | なし |
| 使い方： | rb_calFowardDistance(); |

ロボット旋回角度計算--- void rb_calSteeringRadan()

| 説 明： | 前方速度と旋回速度から旋回角度(rad)を計算する． |
| --- | --- |
| 引 数： | なし |
| 返り値： | なし |
| 使い方： | rb_calSteeringRadian(); |

ロボット前方移動距離取得--- float rb_getFowardDistance()

| 説 明： | 移動ロボットの前方移動距離(m)を取得する． |
| --- | --- |
| 引 数： | なし |
| 返り値： | ロボットの前方速度dwr.pf |
| 使い方： | rb_calFowardDistance(); my_rb.pf = rb_getFowardDistance(); |

ロボット旋回角度取得--- float rb_getSteeringRadian()

| 説 明： | 左右車輪の角速度から旋回角速度を計算する． |
| --- | --- |
| 引 数： | なし |
| 返り値： | ロボットの旋回速度dwr.phi |
| 使い方： | rb_calSteeringRadian(); my_rb.phi = rb_getSteeringRadian(); |

ロボットX方向速度計算--- void rb_calVx()

| 説 明： | 前方速度と旋回速度からX方向速度(m/s)を計算する． |
| --- | --- |
| 引 数： | なし |
| 返り値： | なし |
| 使い方： | rb_calVx(); |

ロボットY方向速度計算--- void rb_calVy()

| 説 明： | 前方速度と旋回速度からY方向速度(m/s)を計算する． |
| --- | --- |
| 引 数： | なし |
| 返り値： | なし |
| 使い方： | rb_calVy(); |

ロボットX方向速度取得--- float rb_getVx()

| 説 明： | X方向速度(m/s)を取得する． |
| --- | --- |
| 引 数： | なし |
| 返り値： | ロボットの前方速度dwr.vx |
| 使い方： | rb_calVx(); my_rb.vx = rb_getVx(); |

ロボットY方向速度取得--- float rb_getVy()

| 説 明： | Y方向速度(m/s)を取得する． |
| --- | --- |
| 引 数： | なし |
| 返り値： | ロボットの旋回速度dwr.vy |
| 使い方： | rb_calVy(); my_rb.vy = rb_getVy(); |

ロボットX位置計算--- void rb_calPx()

| 説 明： | 原点座標系に対するX位置(m)を計算する． |
| --- | --- |
| 引 数： | なし |
| 返り値： | なし |
| 使い方： | rb_calPx(); |

ロボットY位置計算--- void rb_calPy()

| 説 明： | 原点座標系に対するY移動距離(m)を計算する． |
| --- | --- |
| 引 数： | なし |
| 返り値： | なし |
| 使い方： | rb_calPy(); |

ロボットX位置取得--- float rb_getPx()

| 説 明： | 原点座標系に対するX位置(m)を取得する． |
| --- | --- |
| 引 数： | なし |
| 返り値： | ロボットの前方速度dwr.px |
| 使い方： | rb_calPx(); my_rb.px = rb_getPx(); |

ロボットY位置取得--- float rb_getPy()

| 説 明： | 原点座標系に対するY位置(m)を取得する． |
| --- | --- |
| 引 数： | なし |
| 返り値： | ロボットの旋回速度dwr.py |
| 使い方： | rb_calPy(); my_rb.py = rb_getPy(); |

逆運動学計算--- float rb_calDiffWheelGoalAngularVelocity(float, float)

| 説 明： | 目標前方速度(m/s)と目標旋回速度(rad/s)から両車輪の目標角速度(rad/s)を計算する |
| --- | --- |
| 引 数： | (目標前方速度vf_d, 目標旋回速度omega_d) |
| 返り値： | なし |
| 使い方： | rb_calDiffWheelGoalAngularVelocity(my_rb.vf_d, my_rb.dphi_d); my_lw.angVel_d = wh_getGoalangVelL()*Rad2Deg; my_rw.angVel_d = wh_getGoalangVelR()*Rad2Deg; |

Sampleプログラム

定速走行(Serial)

ファイル構成

- Prog05_contVfOmegaSerial_PI.ino

- EducarSpiconLib_alpha.1.cpp

- EducarSpiconLib_alpha.1.h

プログラムの概要

PI制御法でロボットを定速で前方及び旋回走行させるプログラム。最大前方目標速度は0.08m/s，最大旋回目標速度は60deg/s。シリアルモニターで速度コマンドを転送。

プログラムの使い方

- ArduinoIDEでProg05_contVfOmegaSerial_PI.inoを開く

- プログラムをコンパイル後ロボットに転送する

- 転送が終わったら、シリアルモニターを立ち上げる

- 一度、ロボットのリセットボタンを押す

- シリアルモニターの入力欄にコマンドを入力してエンターキーを押す

【コマンド】：OP「スペース」前方目標速度「スペース」旋回目標速度

Ex) 01 0.05 30       前方目標速度0.05m/s、旋回目標速度30deg/s

プログラムコードの説明

定速走行(WIFI)

ファイル構成

- Prog06_contVfOmegaWifi_PI.ino

- EducarSpiconLib_alpha.1.cpp

- EducarSpiconLib_alpha.1.h

- Interface_Wifi.cpp

プログラムの概要

PI制御法でロボットを定速で前方及び旋回走行させるプログラム。前方目標速度は0.05m/s，旋回目標速度は30deg/s。WIFIのWeb画面で前後左右の走行を指示。

プログラムの使い方

- ArduinoIDEでProg06_contVfOmegaWifi_PI.inoを開く

- プログラムをコンパイル後ロボットに転送する

- 転送が終わったら、シリアルモニターを立ち上げる。

- ロボットのリセットボタンを一度押して、シリアルモニターに表示される接続情報を確認する。

- iPhoneなどでロボットのSSID(ESP32ボードの上方のシールに書かれている)を探して接続。接続キーは「1234」。

- iPhoneのweb browserを立ち上げてurl入力欄にロボットのipアドレスを入力する。ipアドレスはシリアルモニターに表示されている（デフォルト:192.168.0.3）

- Web browserにロボットの操作メニューが表示されるので、ボタンを押して動作させる

プログラムコードの説明